오픈소스전문프로젝트 2주차 과제

1조

2015040014 김경호

2015040037 박민혁

2015040010 박시온

2015040043 조한샘

과제 1

조별로 스마트폰에 내재된 센서들에 대해 조사하고 이들의 복합적 정보를 기반으로 제공할 수 있는 새로운 서비스에 대해 고찰 보고서를 작성하시오. (김 경호, 박 시온)

스마트폰에 내장된 센서와 응용분야

1. 조도센서

원리 : 광전효과로 인해 발생하는 저항값의 변화를 읽어들인다.

응용

1) 스마트폰의 자동 밝기 조절 -> 배터리 낭비를 최소화하고, 사용자의 화면 가독성을 높여준다.

2) Pocketmode -> 스마트폰이 주머니나 가방에 있을 때 주변의 밝기를 감지하여 벨소리를 조절한다.

2. 지문인식센서

원리 : 지문의 융선과 골의 정전용량의 차이를 감지하여 지문의 형태를 사상(mapping)시킨다.

응용

1) iPhone의 ‘Touch ID’ -> 스마트폰 잠금 및 해제 기능을 수행한다.

2) 지문인식 결재시스템 -> 지문인식관련 API가 오픈소스로 공개됨에 따라 공인인증서를 대체하는 결재확인방식으로 사용된다.

3. 이미지센서

원리 : 피사체로부터 반사되어 나온 빛을 수광소자에 통과시켜 얻은 전하량을 2차원 Array에 저장하여 화상을 만드는 센서이다.

응용

1) 각종 카메라 어플리케이션 -> 이미지 센서를 통해 피사체의 상을 저장한다.

4. 터치센서

원리

1) 저항막 방식 : 저항막 터치스크린 패널 위에 씌어진 필름이 외부의 압력에 의해 접촉이 되어 발생하는 저항값변화를 인지하는 방식

2) 정전용량 방식 : 터치스크린에 형성되어있는 정전용량 변화에 의해 터치의 유무를 인지하는 방식

응용

1) 스마트폰의 인터페이스를 조작할 수 있는 기본적인 입력장치

5. 근접센서

원리

1) 자기근접방식 : 검출 물체가 가까워지면 전자기 유도현상에 의해 와전류가 흐르게 되고, 와전류에 의한 검출코일의 임피던스 변화량을 감지하는 방식

2) 광학근접방식 : 광원에서 방출된 빛이 피사체에 반사되어 나오면 수광소자가 그것을 인식하여 피사체와의 거리를 측정하는 방식

3) 초음파근접방식 : 고주파수의 음파를 주기적으로 방사하여, 피사체에 반사된 음파를 감지해 거리를 측정하는 방식

4) 유도성근접방식 : Ferrite 코어를 가진 코일을 발진시키는 원리. 금속물체에 접근 시 발진의 크기가 감소하는 것을 인지하는 방식

응용

1) 통화 어플리케이션 : 사용자가 통화 중 일때는 화면을 꺼서 전력낭비 및 불필요한 터치를 방지해준다.

2) 운동 어플리케이션 : 사용자와의 거리를 측정하여 팔굽혀펴기를 한 횟수를 측정한다.

6. GPS센서

원리 : 위성과의 전파신호 교류를 통한 거리측정방식으로 공간 상의 한 점의 위치를 구하기 위해서는 최소 4개의 위성과 신호를 교류해야한다.

응용

1) 지도 어플리케이션 : GPS센서로부터 받은 정보를 사용자에게 알려준다.

7. 지자기센서

원리

1) 홀 센서 : 자속의 밀도를 측정하여, 자속 밀도에 비례하는 전압을 출력시키는 방식

2) MR 센서 : 개체의 전기 저항이 자계에 따라 변화하는 것을 이용하여 지자기의 크기를 측정하는 방식

3) MI 센서 : 아몰퍼스 와이어를 사용하여, 자기의 임피던스 효과를 응용하는 방식

응용

1) Smart Compass : 현재 위치의 방위각을 측정해주는 어플리케이션

2) 지도 어플리케이션 : GPS센서와의 연동으로 위치기반 서비스를 구현하는데 사용

8. 자이로스코프센서(=각속도센서)

원리 : 어떤 물체가 회전 운동을 할 때 발생하는 코리올리 Force를 전기적 신호로 변환하는 센서. 코리올리 Force는 운동하는 물체의 속도에 비례하여 운동방향에 수직인 힘을 의미한다.

응용

1) 카메라 어플리케이션 : 파노라마 사진을 촬영할 때 사용

9. 가속도센서

원리 : Si(실리콘)으로 만들어진 고정전극과 가동전극, 스프링으로 구성되어있다. 가속도가 인가되면 가동전극이 변위하면서 고정전극과의 위치관계에 변화가 생기며, 이에따른 전극간 용량변화가 발생한다. 이 전기용량의 변화를 ASIC를 통해 전압으로 변환하여 가속도를 산출한다.

응용

1) 운동 어플리케이션 : 진행하는 속도를 측정하여 열량이나 운동거리 등을 측정한다.

2) 카메라 어플리케이션 : 자이로스코프센서와 연동하여 정확도를 높여준다.

복합적 정보를 기반으로 제공할 수 있는 새로운 서비스

1. 원격 조종 차량

목적 : 실내에서 핸드폰과 차량을 원격으로 연결, 핸드폰에 내제된 센서들을 이용해 차량을 원격 조종하는데에 보조해줌.

1) 자이로스코프센서를 이용하여 핸드폰을 자동차의 핸들처럼 이용하여 차량 바퀴의 회전률을 원격 조종하고, VR 기기와 핸드폰, 차량 내 추가 설치한 카메라(블랙박스 아님)를 연결해 주변 시야 확보

2) 차량의 GPS 센서를 이용해 현재 차량의 위치를 판별, 4면 블랙박스에 연결해 주변을 확인할 수 있게 만든다(추가 시야 확보).

2. 시각 장애인용 네비게이션

목적 : 차량용 네비게이션 역할을 수행하여 현 상황을 음성으로 사용자에게 전달하고 시각장애인의 이동에 보조 역할을 함.

1) GPS센서와 지자기센서를 활용해 현재 사용자의 위치가 어딘지 확인 후 경로 설정 및 경로 이탈 시 경로 재설정 기능 수행. 음성으로 전달

2) 자이로스코프센서를 통해 현재 도로의 오르막길 내리막길을 확인, 사용자에게 음성으로 전달

3) 이미지센서를 통해 전방 시야를 확보 후 물체와의 거리를 사용자에게 음성으로 전달

3. 총기 사용 보조 기능

목적 : 군대 혹은 사격장에서 사격 시 사수를 보조해줌.

1) 터치 센서를 활용해 화면 상의 표적을 터치하면 카메라 앱 실행 시 사람 얼굴 자동 캡쳐처럼 표적이 계속 화면 상에 등록되어있게 한다.

2) 자이로스코프센서를 활용, 목표물과 총구 간의 각도 차이를 화면에 띄워 각도 조절에 도움을 준다.

과제 2

조별로 첨부된 주교재 내용을 따라 Hello Android를 작성하고 코드와 주석, 상세 과정들을 캡쳐하고 단계별 설명하시오. 섹션 별 또는 설명 별 보고서 상 담당 조원 이름을 함께 적으시오. (김 경호, 박 시온, 조 한샘)

Hello Android 작성과정 및 설명

- 새 프로젝트를 엽니다.

- 빈 프로젝트로 엽니다.

- 이름, 저장 위치, 사용 언어, 사용 버전을 고릅니다.

- Activity_main.xml 더블 클릭 시 화면이 나옵니다.

- 픽셀 설정을 통해 화면을 가상 AVD와 동일하게 만들어줍니다.

- Android.support.constarint.ConstraintLayout을 RelativeLayout으로 변경합니다.

- Design탭에서 이것저것 가져다놓아 꾸밉니다.

- Text탭으로 이동해 Button 하나를 삭제합니다.

- 버튼이 사라진 것을 확인할 수 있습니다.

- 가장 먼저 시작하는 메소드는 onCreate()이고, setContentView(R.layout.activity_main)메소드는 activity_main.xml을 화면에 표시하라는 의미라는 것을 기억합니다.

결과 화면

- 디자인해둔 것들이 잘 표시가 됩니다. 오른쪽 바의 뒤로 가기 버튼을 누르면 AVD의 초기 화면으로 돌아갈 수 있습니다.

소스코드 및 주석

과제 3

Slide 68의 ‘직접 풀어보기 2-3’에서 홈페이지 열기까지를 수행하고 1과 같은 결과 보고서를 작성하시오. (전화걸기, 갤러리 열기 수행 시 추가 점수). (조 한샘, 박 민혁)

직접 풀어보기 2-3 코드 및 주석

직접 풀어보기 2-3 실행 화면